禅城区博物馆安防及智能化系统2023年

运维项目软硬件清单

①维护系统及设备清单一：

适安里及佛山古镇历史风貌展示馆安防及智能化系统维护设备清单如下：

| 序号 | 分项名称 | 品牌 | 规格、型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）梁园非物质文化遗产展览厅智能化系统 |  |  |  |  |
| A | 综合布线 |  |  |  |
|  | 工作区子系统 |  |  |  |
| 1 | 六类网络模块 | 爱谱华顿 | AP-6-03-180WH 六类网络模块 | 130个 |
| 2 | 六类语音模块 | 爱谱华顿 | AP-3-03D 六类语音模块 | 130个 |
| 3 | 无线AP模块 | 爱谱华顿 | AP-6-03-180WH 无线AP模块 | 38个 |
| 4 | 双口模版 | 爱谱华顿 | AP-M-04-2A 86×86mm | 130个 |
| 5 | 单口模版 | 爱谱华顿 | AP-M-04-1A 86×86mm | 38个 |
| 6 | 跳线 | 爱谱华顿 | AP-6-02-2 六类2米跳线RJ45-RJ45 | 168条 |
| 7 | 跳线 | 爱谱华顿 | AP-5E-02-110 语音2米跳线RJ45-RJ11 | 130条 |
|  | 水平子系统 |  |  |  |
| 8 | 配线 | 爱谱华顿 | AP-6-01 六类带十字骨架网线 | 20860m |
|  | 管理子系统 |  |  |  |
| 9 | 配线架 | 爱谱华顿 | AP-6-04-24S 六类24口 | 14个 |
| 10 | 配线架 | 爱谱华顿 | AP-T-02-100J 110型机架式配线架-100对 | 3套 |
| 11 | 配线架 | 爱谱华顿 | AP-P-04-P-12D 12芯光纤配线架 | 4个 |
| 12 | 跳线 | 爱谱华顿 | AP-6-02-2 六类2米跳线RJ45-RJ45 | 168条 |
| 13 | 跳线 | 爱谱华顿 | AP-5E-02-110 语音2米跳线RJ45-RJ11 | 130条 |
| 14 | 42U机柜 | 爱谱华顿 | AP-J-01-42 含2个8位16A PDU | 2个 |
| 15 | 6U机柜 | 爱谱华顿 | AP-J-01-6Q 含1个8位16A PDU | 2个 |
| 16 | 光纤单模尾纤SC接口 | 爱谱华顿 | AP-GD-02-SC-B 光纤单模尾纤SC接口 | 48条 |
| 17 | 跳线 | 爱谱华顿 | AP-GQ 双芯2米光纤跳线SC-LC | 3条 |
|  | 垂直干线子系统 |  |  |  |
| 18 | 大对数光缆 | 爱谱华顿 | AP-G-01-12NB 室内12芯单模光缆 | 450m |
| 19 | 大对数光缆 | 爱谱华顿 | AP-5-50P-5 室内50对 | 550m |
|  | 设备室子系统 |  |  |  |
| 20 | 144芯光纤ODF架 | 爱谱华顿 | AP-P-04-P-144D 144芯光纤ODF架 | 1套 |
| 21 | 配线架 | 爱谱华顿 | AP-T-02-100J 110型机架式配线架-100对 | 3套 |
| 22 | 跳线 | 爱谱华顿 | AP-GQ 双芯2米光纤跳线SC-LC | 3条 |
| 23 | 大对数光缆 | 爱谱华顿 | AP-G-01-4WB-W 室外铠装4芯单模光缆 | 2850m |
| 24 | 配线 | 爱谱华顿 | 4X1/0.5 室外电话线，4芯 | 2850m |
| 25 | 综合多媒体箱 | 国产 | 订制 含1个4口光纤熔接盒、4个耦合器，4条尾纤、4个光纤熔接、1个插座 | 19个 |
| 26 | 配管 | 华联 | JDG20 镀锌电线管 | 800m |
| 27 | 配管 | 华联 | JDG25 镀锌电线管 | 4500m |
| 28 | 线槽 | 银星 | 镀锌线槽 MR200×100×1.2mm（含30×30mm角铁、防锈油漆等五金配件） | 640m |
| 29 | 线槽 | 银星 | 镀锌线槽 MR300×100×1.2mm（含30×30mm角铁、防锈油漆等五金配件） | 50m |
| B | 信息化计算机网络及无线AP系统 |  |  |  |
|  | 核心交换机A |  |  |  |
| 30 | 总装机箱 | 锐捷 | RG-S8610E | 1台 |
| 31 | 业务板卡 | 锐捷 | M8600E-24GT20SFP4XS-ED 24端口千兆以太网点接口板（RJ45）+20端口千兆以太网光口（SFP，LC）+4端口万兆以太网光口（SFP+，LC）。 | 1块 |
| 32 | 业务板卡 | 锐捷 | M8600E-48GT-ED 48端口千兆以太网点接口板（RJ45）。 | 1块 |
| 33 | 交流电源模块 | 锐捷 | RG-PA600I 交流电源模块，600W，20A。 | 2块 |
| 34 | 光模块SFP | 锐捷 | MINI-GBIC-SX-MM850 单模模块1000BASE-SX mini GBIC转换模块（850nm）。 | 12台 |
|  | 接入层交换机 |  |  |  |
| 35 | 48口接入层交换机 | 锐捷 | RG-S2952G-E | 4台 |
| 36 | 光模块SFP | 锐捷 | MINI-GBIC-SX-MM850 单模模块1000BASE-SX GBIC转换模块（850nm）。 | 3台 |
|  | 无线网络 |  |  |  |
| 37 | 24口POE交换机 | 锐捷 | RG-S2910-24GT4SFP-UP-H | 1台 |
| 38 | 无线管理AC（含160点授权） | 锐捷 | RG-WS6812 | 1套 |
| 39 | 无线AP终端 | 锐捷 | RG-AP720-L | 38个 |
|  | 管理设备 |  |  |  |
| 40 | 台式计算机（网络管理工作站） | 联想 | 启天M425（含21.5寸LED显示器（联想T2224rF）） | 1台 |
| 41 | 防火墙 | 锐捷 | RG-EG2000SE | 1台 |
| 42 | 路由器 | 锐捷 | RG-RSR30-X-SPU10 | 1台 |
| 43 | 主机OLT | 首信 | EL5610-08 | 1台 |
| 44 | 1分16分光器 | 首信 | 1分16分光器 | 2台 |
| 45 | 4口ONU（光网络单元） | 首信 | EN2000-04G | 19台 |
| 46 | 跳线 | 爱谱华顿 | AP-GQ 双芯2米光纤跳线SC-LC | 4条 |
| 47 | 跳线 | 爱谱华顿 | AP-GQ 双芯2米光纤跳线SC-LC | 2条 |
| 48 | 跳线 | 爱谱华顿 | AP-6-02-2 六类2米跳线RJ45-RJ45 | 5条 |
| C | 智能化专网及电话程控系统 |  |  |  |
|  | 核心交换机B |  |  |  |
| 49 | 24口核心交换机 | 锐捷 | RG-S5750-24GT/8SFP-E | 1台 |
| 50 | 光模块SFP | 锐捷 | MINI-GBIC-SX-MM850 单模模块1000BASE-SX GBIC转换模块（850nm） | 6台 |
|  | 接入层交换机 |  |  |  |
| 51 | 48口接入层交换机 | 锐捷 | RG-S2952G-E V3 | 2台 |
| 52 | 光模块SFP | 锐捷 | MINI-GBIC-SX-MM850 单模模块1000BASE-SX GBIC转换模块（850nm） | 3台 |
| 53 | 跳线 | 爱谱华顿 | AP-GQ 双芯2米光纤跳线SC-LC | 3条 |
|  | 电话程控交换系统 |  |  |  |
| 54 | 交换机 | 国威 | 国威程控交换机（16外线，256内线） | 1套 |
| D | 有线电视系统 |  |  |  |
| 55 | 扩声系统设备 | 迈威 | MW-BLE-L32 | 1个 |
| 56 | 2分配器 | 迈威 | MW-772H 2分配器 | 1个 |
| 57 | 16分配器 | 迈威 | MW-7716H 16分配器 | 2个 |
| 58 | 终端电阻 | 迈威 | 75欧 终端电阻 | 5个 |
| 59 | 75-7端子 | 迈威 | 75-7端子 | 38个 |
| 60 | 75-5端子 | 迈威 | 75-5端子 | 16个 |
| 61 | 配线 | 爱谱华顿 | SYWV75-5 电视线 | 600m |
| 62 | 配线 | 爱谱华顿 | SYWV75-7 电视线 | 2850m |
| 63 | 配管 | 华联 | JDG20 镀锌电线管 | 180m |
| E | 电梯五方对讲系统 |  |  |  |
| 64 | 配线 | 爱谱华顿 | WDZ-RVVP6×1.5mm2 通信线 | 100m |
| 65 | 配管 | 银星 | JDG20 镀锌电线管 | 100m |
| F | 能源管理及智能照明系统 |  |  |  |
|  | 能源管理 |  |  |  |
| 66 | 网关 | 邦奇 | DR485-TCP/IP | 1台 |
| 67 | 时钟控制器 | 邦奇 | DT600 | 1台 |
| 68 | 系统电源 | 邦奇 | 定制 | 1台 |
| 69 | 6路自锁负载反馈型控制模块 | 邦奇 | DR620-LC | 1台 |
| 70 | 设备箱 | 国产 | 定制 | 2套 |
| 71 | 7键PS智能控制面板 | 邦奇 | DCP770 | 1个 |
|  | 智能照明 |  |  |  |
| 72 | 台式计算机（工作站，与智能照明控制系统共用） | 联想 | 启天M425（含21.5寸LED显示器（联想T2224rF）） | 1台 |
| 73 | 计费管理软件 | 源牌 | RPM5600 | 1套 |
| 74 | 区域管理器 | 源牌 | RP-EM | 24台 |
| 75 | 智能远传水表 | 埃美柯 | LXLY-150 | 3套 |
| 76 | 智能远传电表 | 华邦 | DTSU866 | 33套 |
| 77 | 配线 | 爱谱华顿 | WDZ-RVV4×1.0mm2 通讯线 | 150m |
| 78 | 配线 | 爱谱华顿 | WDZ-RVVP2×1.0mm2 通讯线 | 1000m |
| 79 | 配线 | 爱谱华顿 | WDZ-RVV2×1.5mm2 信号线 | 250m |
| 80 | 配管 | 银星 | JDG25 镀锌电线管 | 400m |
| G | 公共广播和紧急广播系统 |  |  |  |
| 81 | IP网络广播控制中心 | 迪士普 | MAG6182II | 1套 |
| 82 | 数字IP服务器软件（U盘版） | 迪士普 | 主机含此软件 配套IP网络广播控制中心使用 | 1套 |
| 83 | IP软件加密狗 | 迪士普 | 主机含此加密狗 配套IP网络广播控制中心使用 | 1套 |
| 84 | CD播放器 | 迪士普 | MP9807C | 1台 |
| 85 | 数字调谐器 | 迪士普 | MP9808R | 1台 |
| 86 | 寻呼话筒 | 迪士普 | CM10 | 1台 |
| 87 | 调音台 | 雅马哈 | MG12XU | 1台 |
| 88 | IP网络远程寻呼站 | 迪士普 | MAG6588 | 1台 |
| 89 | 节目定时器 | 迪士普 | MP9914T | 1台 |
| 90 | IP网络消防信号接口 | 迪士普 | MAG6416II | 1台 |
| 91 | 数据转换IP终端 | 迪士普 | MAG6804 | 1台 |
| 92 | 双通道240W功放 | 迪士普 | MAG1325II | 3台 |
| 93 | IP网络监听音箱 | 迪士普 | MAG6463 | 1对 |
| 94 | 16路电源时序器 | 迪士普 | MP9823S | 1台 |
| 95 | 机柜 | 迪士普 | MP1118 | 1套 |
| 96 | 天花喇叭（3/6W） | 迪士普 | DSP501 | 14个 |
| 97 | 壁挂喇叭10W | 迪士普 | DSP406II | 39个 |
| 98 | 配线 | 爱谱华顿 | RVSP2×1.0mm2 喇叭线 | 1800m |
| 99 | 配管 | 银星 | JDG20 镀锌电线管 | 1060m |
| H | 无线对讲系统 |  |  |  |
| 100 | 台式计算机（无线对讲系统工作站） | 联想 | 启天M425（含21.5寸LED显示器（联想T2224rF）） | 1台 |
| 101 | 中继台 | 海能达 | RD980 | 3个 |
| 102 | 合路器 | 威仕普 | JF410-3 | 1个 |
| 103 | 双工器 | 威仕普 | SGQ-450 | 1个 |
| 104 | 分路器 | 威仕普 | FH420F3 | 1个 |
| 105 | 功分器 | 威仕普 | GFQ-400-2 | 10个 |
| 106 | 定向耦合器 | 威仕普 | OLQ-430 | 29个 |
| 107 | 全向吸盘天线 | 威仕普 | WST-600P | 29个 |
| 108 | 手持对讲机 | 海能达 | PD590 | 10套 |
| 109 | 配线 | 汉胜 | HCAAYZ-50-22 馈线，7/8in、50Ω阻燃馈线电缆 | 1000m |
| 110 | 配线 | 汉胜 | HCAAYZ-50-12 馈线，1/2in、50Ω阻燃馈线电缆 | 7000m |
| 111 | 机柜 | 爱谱华顿 | AP-J-01-22 22U机柜 | 1套 |
| 112 | 配管 | 银星 | JDG25 镀锌电线管 | 1450m |
| I | 建筑设备管理BMS系统 |  |  |  |
|  | 中央操作站 |  |  |  |
| 113 | 服务器 | 联想 | RS260 | 1套 |
| 114 | 台式计算机（工作站） | 联想 | 启天M425（含21.5寸LED显示器（联想T2224rF）） | 1套 |
| 115 | 激光打印机 | 佳能 | LBP251dw | 1台 |
|  | 中央数据管理 |  |  |  |
| 116 | 数据管理服务器软件 | 江森 | CH-BCM100 | 1套 |
| 117 | 网络控制引擎 | 江森 | CN-BRTR-0 | 2个 |
| 118 | 网络控制器箱 | 江森 | 定制 500×400×200mm | 2个 |
|  | 数据通讯接口 |  |  |  |
| 119 | 电梯系统通讯适配器 | 江森 | 定制 TCP/IP协议转换，支持1条现场总线 | 1台 |
| 120 | 风冷热泵模块式冷水机组通讯适配器 | 江森 | 定制 TCP/IP协议转换，支持1条现场总线 | 1台 |
| 121 | 消防系统通讯适配器 | 江森 | 定制与第三方开放接口集成，包括硬件网关和软件通信 | 1台 |
| 122 | 智能照明通信适配器 | 江森 | 定制TCP/IP协议转换，支持1条现场总线 | 1台 |
| 123 | 电梯系统BMS软件接口 | 江森 | 定制根据专业提供接口定制 | 1台 |
| 124 | 风冷热泵模块式冷水机组BMS软件接口 | 江森 | 定制根据专业提供接口定制 | 1台 |
| 125 | 消防系统BMS软件接口 | 江森 | 定制根据专业提供接口定制 | 1台 |
| 126 | 智能照明BMS软件接口 | 江森 | 定制根据专业提供接口定制 | 1台 |
| 127 | 网络控制器箱 | 江森 | 定制 500×400×200mm | 1台 |
|  | 现场控制器及箱体 |  |  |  |
| 128 | BACnet I/O扩展模块 | 江森 | CH-PCA | 27个 |
| 129 | BACnet I/O扩展模块 | 江森 | CH-PCX | 13个 |
| 130 | 现场控制器箱 | 江森 | 定制 800×600×200mm | 2个 |
| 131 | 现场控制器箱 | 江森 | 定制 1000×800×200mm | 5个 |
|  | 前端传感器部分 |  |  |  |
| 132 | 滤网阻塞信号压差开关 | 诚悦达 | ADPS500 | 14个 |
| 133 | 风机压差开关 | 诚悦达 | ADPS500 | 6个 |
| 134 | 水流开关 | 精优达 | K-WFS-C3 | 4个 |
| 135 | 压差开关 | 诚悦达 | CP.22 | 1个 |
| 136 | 液位开关 | 精优达 | K-LPS-K3 | 38个 |
| 137 | 风管型温度传感器 | 江森 | TE-6311M-1 | 14个 |
| 138 | 室外温湿度传感器 | 诚悦达 | CH30.3113 | 1个 |
| 139 | 一氧化碳传感器 | 诚悦达 | CCM-W.11 | 3个 |
| 140 | 液体压力变送器 | 江森 | P499VBH-404 | 4个 |
| 141 | 水管温度传感器 | 诚悦达 | CT40.401 | 4个 |
| 142 | 电磁流量计 | 德威尔 | PFT-IAN-B111-S | 1个 |
|  | 管线部分 |  |  |  |
| 143 | 配线 | 爱谱华顿 | AP-6-01 六类带十字骨架网线 | 305m |
| 144 | 配线 | 爱谱华顿 | WDZ-RVV2×1.0mm2 信号线 | 6000m |
| 145 | 配线 | 爱谱华顿 | WDZ-RVV8×1.0mm2 控制线 | 3000m |
| 146 | 配线 | 爱谱华顿 | WDZ-RVV4×1.0mm2 信号线 | 3000m |
| 147 | 配线 | 爱谱华顿 | WDZ-RVVP6×1.0mm2 控制及信号线 | 1000m |
| 148 | 配线 | 爱谱华顿 | WDZ-RVV2×1.0mm2 信号线 | 3000m |
| 149 | 配线 | 爱谱华顿 | WDZ-RVVP4×1.0mm2 铜芯线 | 600m |
| 150 | 配线 | 爱谱华顿 | WDZ-RVV3×2.5mm2 电源线 | 400m |
| 151 | 配管 | 银星 | JDG20 镀锌电线管 | 150m |
| 152 | 配管 | 银星 | JDG25 镀锌电线管 | 2000m |
| J | 综合票务管理信息系统 |  |  |  |
|  | 中央操作站 |  |  |  |
| 153 | 票务管理服务器 | 联想 | RS260 | 1台 |
| 154 | 管理软件平台 | 易高 | 易高电子票务管理软件V3.2 | 1套 |
| 155 | 软件功能定制开发 | 易高 | 定制配套的票务软件定制开发 | 1套 |
| 156 | 台式计算机（票务管理工作站） | 联想 | 启天M425（含21.5寸LED显示器（联想T2224rF）） | 3套 |
| 157 | 24口接入层交换机 | 锐捷 | RG-S2628G-I | 1台 |
| 158 | 维条码阅读平台 | 易高 | E-620 | 3套 |
| 159 | 二代身份证阅读器 | 易高 | CVR-100U | 3套 |
| 160 | 工业级条码维码打印机 | 佳博 | GP-9034T | 3套 |
| 161 | 老人证阅读器 | 易高 | E-D206 | 3套 |
| 162 | 数据转换器 | 易高 | Ukey | 1套 |
| 163 | UPS主机（6KVA） | 伊斯电 | YSD-6KVAH(单相） | 1台 |
| 164 | 电池组 | 伊斯电 | YSD-12V24AH | 16节 |
| 165 | 电池柜 | 伊斯电 | 安装电池组 | 1个 |
|  | 票务终端 |  |  |  |
| 166 | 自助打票机 | 易高 | EGA-350-19A | 2套 |
| 167 | LED室外显示屏 | 简为 | P10，长1.5米，宽1米 | 2套 |
|  | 出入口管理系统 |  |  |  |
| 168 | 单机芯翼闸 | 易高 | EGS-268D | 6套 |
| 169 | 双机芯翼闸 | 易高 | EGS-268S | 3套 |
| 170 | 工业级检票主板 | 易高 | E-1025 | 4套 |
|  | 管线部分 |  |  |  |
| 171 | 配线 | 爱谱华顿 | AP-6-01 六类带十字骨架网线 | 305m |
| 172 | 配线 | 爱谱华顿 | WDZ-RVV2×1.0mm2 信号线 | 300m |
| 173 | 配线 | 爱谱华顿 | WDZ-RVV3×2.5mm2 电源线 | 400m |
| 174 | 配管 | 银星 | JDG25 镀锌电线管 | 400m |
| 175 | 配管 | 银星 | JDG32 镀锌电线管 | 15m |
| K | 停车场出入口系统 |  |  |  |
|  | 中央操作站 |  |  |  |
| 176 | 停车场管理服务器 | 联想 | RS260 | 1套 |
| 177 | 管理软件平台 | 安居宝 | 9.7.5 | 1套 |
| 178 | 台式计算机（票务管理工作站） | 联想 | 启天M425（含21.5寸LED显示器（联想T2224rF）） | 1套 |
| 179 | 8口接入层交换机 | 华为 | S1700-8G-AC | 2台 |
| 180 | 千兆收发器 | 鸿泰佳业 | HEM-EM1101S | 1对 |
|  | 出入口设备 |  |  |  |
| 181 | 出入口车牌识别一体机 | 安居宝 | AP-A06E1/L | 2套 |
| 182 | 出入口道闸 | 安居宝 | AP-D11EKY | 2套 |
| 183 | 开闸按钮 | 安居宝 | 升降停 | 2个 |
|  | 管线部分 |  |  |  |
| 184 | 大对数光缆 | 爱谱华顿 | AP-G-01-4WB-W 室外铠装4芯单模光缆 | 300m |
| 185 | 配线 | 爱谱华顿 | AP-6-01 六类带十字骨架网线 | 150m |
| 186 | 配线 | 爱谱华顿 | RVVP 4X0.5 信号线 | 300m |
| 187 | 配线 | 爱谱华顿 | WDZ-RVV3×2.5mm2 电源线 | 400m |
| 188 | 配线 | 爱谱华顿 | WDZN-YJV3×6mm2 主干电源线 | 100m |
| 189 | 防水箱 | 国产 | 安装收发器，光纤及光纤盒、交换机等。 | 1个 |
| 190 | 配管 | 联塑 | PVC25 塑料电线管 | 30m |
| 191 | 配管 | 联塑 | PVC32 塑料电线管 | 200m |
| L | 机房工程 |  |  |  |
|  | UPS主机 |  |  |  |
| 192 | UPS电源主机（10KVA） | 伊斯电 | YSD-3C3N10KVA | 1套 |
| 193 | 电池（后备时间30分钟） | 伊斯电 | YSD-12V24AH | 32节 |
| 194 | 电池柜（含电池连线及开关） | 伊斯电 | C-32柜 | 1个 |
| 195 | UPS及电池柜承重支架 | 伊斯电 | UPS及电池柜承重支架 | 1项 |
|  | 机房环境监控 |  |  |  |
| 196 | 台式计算机（机房环境监控系统工作站） | 联想 | 启天M425（含21.5寸LED显示器（联想T2224rF）） | 1台 |
| 197 | 管理软件平台 | 安之源 | AZY-DCMS | 1套 |
| 198 | 机房环境监控主机 | 安之源 | DESK-A-510 | 1台 |
| 199 | 高清红外摄像机 | 海康威视 | DS-2CD2325-I | 2台 |
| 200 | 单门控制器 | 中控 | C3-100 | 1台 |
| 201 | 读卡器 | 中控 | KR102E | 1台 |
| 202 | 电锁 | 意林 | YM-280 | 2把 |
| 203 | 按钮 | 国产 | DOOR | 1个 |
| 204 | 门磁 | 意林 | MC | 2个 |
| 205 | 多功能报警器 | 安之源 | TPC-08\SMS-09\HC-103\AM9053 | 1个 |
| 206 | UPS监控单元 | 安之源 | AM9520 | 1个 |
| 207 | ULP电池单元 | 安之源 | TV-12 | 1个 |
| 208 | 电池采集单元 | 安之源 | TV-12 | 1个 |
| 209 | 火灾监控输入单元 | 安之源 | AM9053 | 1个 |
| 210 | 消防输入单元 | 安之源 | AM9053 | 1个 |
| 211 | 8路配电开关 | 安之源 | D86 | 6个 |
| 212 | 空调监控单元 | 安之源 | KT-RS484 | 2个 |
| 213 | 漏水监测输入单元 | 安之源 | LDW-1A\LD-5M | 1个 |
| 214 | 集水井监测输入单元 | 安之源 | LDW-1A | 1个 |
| 215 | 配线 | 爱谱华顿 | WDZ-RVVP8×1.0mm2 数据线 | 30m |
| 216 | 配线 | 爱谱华顿 | WDZ-RVV2×1.0mm2 信号线 | 100m |
| 217 | 配线 | 爱谱华顿 | AP-6-01 六类带十字骨架网线 | 150m |
| 218 | 配管 | 银星 | JDG25 镀锌电线管 | 80m |
|  | 气体灭火 |  |  |  |
| 219 | 单瓶柜式七氟丙烷灭火装置 | 大地 | GQQ120/2.5-112 | 1套 |
| 220 | 七氟丙烷药剂 | 大地 | HFC-227ea | 112KG |
| 221 | 自动泄压装置 | 大地 | SAXD-0.12-J | 1台 |
| 222 | 灭火控制器（一区） | 大地 | JB-QB-QM200 | 1台 |
| 223 | 放气指示灯 | 大地 | CQ2003A | 1个 |
| 224 | 启动/停止盒 | 大地 | GC-QTQT-J2000 | 1个 |
| 225 | 消防警铃 | 大地 | BJ2010 | 1个 |
| 226 | 声光报警器 | 大地 | BJ2010 | 1个 |
| 227 | 普通光电感烟探测器 | 大地 | JTY-GD-930K | 2个 |
| 228 | 普通定温感温探测器 | 大地 | JTW-ZD-920K | 4个 |
| 229 | 配管 | 银星 | JDG20 镀锌电线管 | 30m |
| 230 | 配线 | 爱谱华顿 | ZR-BV1.5 电源线 | 300m |
|  | 空调工程 |  |  |  |
| 231 | 空调机（5P柜式空调） | 美的 | KF-120LW/SY-PA400(D3) | 2台 |
|  | 机柜 |  |  |  |
| 232 | 服务器机柜 | 爱谱华顿 | AP-J-01-42ST 600×960×2000mm | 5个 |
| 233 | PDU | 公牛 | GNE-108D | 16个 |
| 234 | 总箱配置 | 国产 | 订制 | 1项 |
| 235 | 空调机（壁挂式空调） | 美的 | KFR-26GW/BP3DN8Y-PH200(B1) | 4套 |
| 236 | 机房空调（机房专用空调） | 美的 | 整机型号：MAV008WT1N20-Mi（内机型号：MAV008T1N20-Mi，外机型号：MA0101N-Mi） | 2套 |
| （二）适安里及非遗展览馆安全防范系统 |  |  |  |  |
| M | 入侵报警系统 |  |  |  |
| 1 | 报警系统(含蓄电池、小警号) | 霍尼韦尔 | VISTA-250BPT | 2套 |
| 2 | 报警系统键盘 | 霍尼韦尔 | 6160 | 6个 |
| 3 | 八防区扩展器 | 霍尼韦尔 | 4208SN | 50套 |
| 4 | 网络接口模块 | 霍尼韦尔 | IP-2000 | 2套 |
| 5 | 报警输出模块 | 霍尼韦尔 | 4204 | 4套 |
| 6 | 四防区报警键盘 | 丛文 | AK-8004 | 4套 |
| 7 | 公安报警控制中心联网 | 国产 | 公安报警控制中心联网 | 2项 |
| 8 | 台式计算机（报警系统管理电脑） | 联想 | 启天M415-B170（含21.5寸液晶显示屏（联想T2224rF）） | 1套 |
| 9 | 报警管理软件 | 丛文 | GCW1000-2.0 | 1套 |
| 10 | 紧急按钮 | 豪恩 | HO-01 | 32个 |
| 11 | 磁控开关 | 豪恩 | HO-03 | 155对 |
| 12 | 卷闸门磁 | 豪恩 | HO-03I | 3对 |
| 13 | 红外/微波双鉴探测器 | 博世 | BDL2-WP12G | 76个 |
| 14 | 振动探测器 | 定安信 | SS-102 | 32个 |
| 15 | 驻波探测器 | 信诚 | VU-1 | 27个 |
| 16 | 八光束栏栅式红外对射探测器 | 阳光天网 | CG-ID08C60-L(S) | 1对 |
| 17 | 八光束栏栅式红外对射探测器 | 阳光天网 | CG-ID08C30-L(S) | 18对 |
| 18 | 被动红外幕帘式探测器 | 奥泰斯 | AP2-20N | 32个 |
| 19 | 机箱防拆装置 | 国产 | 机箱防拆装置 | 17套 |
| 20 | 电话线断线报警装置 | 国产 | 电话线断线报警装置 | 2套 |
| 21 | 声光报警装置 | 豪恩 | HC-103 | 13套 |
| 22 | GSM无线报警模块 | 华际维通 | WT-300T | 2台 |
| 23 | 报警信息打印机 | ADC | PRN-128Z | 2台 |
| 24 | 现场灯光联动装置 | 国产 | 现场灯光联动装置 | 10套 |
| 25 | 声频触发报警软件 | NOE | NE2100Ⅱ | 1套 |
| 26 | 声频触发报警系统主机 | NOE | NE200-16ADA Ⅱ | 1台 |
| 27 | 通信转换器 | 国产 | 通信转换器 | 2个 |
| 28 | 直流稳压电源 | 顺和 | SD1732W2 | 18台 |
| 29 | 蓄电池 | 松下 | 12V24AH蓄电池 | 18个 |
| 30 | 声光报警装置电源 | 国产 | 12V声光报警装置电源（带充电功能） | 10台 |
| 31 | 蓄电池 | 松下 | 12V7AH蓄电池 | 10个 |
| 32 | 报警数据防雷接口 | 国产 | 报警数据防雷接口 | 20套 |
| 33 | 线槽 | 明大 | 镀锌线槽，MR60×80×0.8mm（含30×30mm角铁、防锈油漆等五金配件） | 800m |
| 34 | 配线 | 金联宇 | 桥架接壳线，BV-2.5mm2 | 800m |
| 35 | 配管 | 联塑 | 塑料电线管，PVC25 | 2800m |
| 36 | 配线 | 凌宇 | 信号线，RVVP-2×1.5mm2。 | 5000m |
| 37 | 配线 | 凌宇 | 信号线，RVV-6×0.5mm2。 | 15680m |
| 38 | 配线 | 凌宇 | 信号线，RVV-4×0.5mm2。 | 2980m |
| 39 | 配线 | 凌宇 | 信号线，RVV-2×1.5mm2。 | 1040m |
| 40 | 配线 | 凌宇 | 信号线，RVV-2×0.5mm2。 | 17520m |
| 41 | 设备机箱（与视频监控共用） | / | / | 16套 |
| 42 | 其他配件、辅材 | 国产 | 其他配件、辅材、线路标识。 | 1批 |
| N | 视频监控、声音复核系统 |  |  |  |
|  | 前端视频监控设备 |  |  |  |
| 43 | 200万像素高清红外高速球机 | 海康威视 | DS-2FD82ABCDW-XYZL/VWS | 2套 |
| 44 | 200万像素高清红外枪式摄像机 | 海康威视 | DS-2CD5A2XYZUV-ABCDEF | 83套 |
| 45 | 200万像素高清红外网络半球摄像机 | 海康威视 | DS-2CD512XYZUV-ABCDEF | 101套 |
| 46 | 200万像素高清网络日夜型彩色枪型摄像机 | 海康威视 | DS-2CD702XYZUV-ABCDEF | 10套 |
| 47 | 200万像素高清网络彩色半球摄像机 | 海康威视 | DS-2CD512XYZUV-ABCDEF | 26套 |
| 48 | 3.8-16mm自动光圈高清镜头 | 海康威视 | HV3816D-8MPIR | 10个 |
| 49 | 4米立杆及基座 | 国产 | 4米立杆及基座 | 6套 |
| 50 | 前端设备接线盒 | 国产 | 前端设备接线盒 | 16套 |
| 51 | 前端设备机箱 | 国产 | 前端设备机箱 | 2套 |
| 52 | 无线数字视频传输器 | 罗克士 | R0-1021-D-W1 | 4套 |
| 53 | 设备机箱 | 国产 | 设备机箱 | 14套 |
| 54 | 球机电源 | 海康威视 | AC24V球机电源 | 2个 |
| 55 | 12V直流稳压摄像机电源 | 明纬 | NES-200-12 | 21台 |
| 56 | 电源避雷器 | 雷迅 | AM3-05D-220 | 16个 |
| 57 | 防雷器 | 雷迅 | SV-2/024EP | 82个 |
| 58 | 直流电源避雷器 | 雷迅 | AM--24DC/2 | 42个 |
| 59 | 配电开关 | 施耐德 | 配电开关，含16A漏电开关、16A空气开关 | 16套 |
| 60 | 前端地线 | 国产 | 含接地铜牌、各级等电位连接线、垂直接地极、水平接地极、地面开挖及回填修复，接地电阻≤10Ω | 30组 |
|  | 前端音频设备 |  |  |  |
| 61 | 微音拾音器 | 国产 | 微音拾音器 | 102个 |
| 62 | 拾音器装饰盒 | 国产 | 拾音器装饰盒 | 102个 |
| 63 | 拾音器电源 | 明纬 | RS-100-12 | 6台 |
|  | 传输系统设备 |  |  |  |
| 64 | 汇聚层48口千兆接入交换机 | 华为 | S5720S-52P-LI-AC | 5台 |
| 65 | 汇聚层24口千兆接入交换机 | 华为 | S5720S-28P-LI-AC | 9台 |
| 66 | 室外工业级24口接入交换机 | 华为 | AR550-24FE-D-H | 2台 |
| 67 | 光模块-eSFP-GE-单模模块 | 华为 | SFP-GE-LX-SM1310 | 24个 |
| 68 | 交流电源模块 | 华为 | 交流电源模块 | 2块 |
| 69 | 核心交换机 | 华为 | S7706 含一体化非POE总装机箱，主控板×2，800W交流电源×2 | 1套 |
| 70 | 核心交换机业务板卡 | 华为 | ES02VSTSA | 2块 |
| 71 | 核心交换机48端口以太网电接口板 | 华为 | ES0DG48TFA00 48端口十兆/百兆/千兆以太网电接口板（FA，RJ45） | 1套 |
| 72 | 核心交换机48端口光接口板 | 华为 | ES1D2G48SFA0 48端口百兆/千兆以太网光接口板（FA，SFP） | 1套 |
| 73 | 核心交换机基本软件 | 华为 | ES0SMS2A7700 核心交换机基本软件 | 1套 |
|  | 监控中心设备 |  |  |  |
| 74 | 32路网络硬盘录像机 | 海康威视 | DS-9632N-I16 | 9套 |
| 75 | 4TB监控专用硬盘 | 希捷 | ST4000VX007 | 144个 |
| 76 | 平台管理软件 | 海康威视 | iVMS-7600 | 1套 |
| 77 | 后台服务器 | 海康威视 | DS-VE2208C-BBC | 4套 |
| 78 | 网络键盘 | 海康威视 | DS-1600K | 1台 |
| 79 | 台式计算机（多媒体管理电脑） | 联想 | 启天M415-B170（含21.5寸液晶显示屏（联想T2224rF）） | 3套 |
| 80 | 视频解码器 | 海康威视 | DS-6908UD | 1台 |
| 81 | 液晶显示器（49"寸液晶监视器） | 海康威视 | DS-D5049FC | 2套 |
| 82 | 液晶显示器（LCD拼接单元） | 海康威视 | DS-D2046NL-C | 18套 |
| 83 | 特制喷塑钢结构电视墙机柜 | 金盾 | 定制3×6位46" | 1套 |
| 84 | 表面喷塑钢结构平面监控台(含PDU电源插座) | 金盾 | 定制表面喷塑钢结构平面监控台(含PDU电源插座) | 8个 |
| 85 | 视频综合平台 | 海康威视 | DS-B20（含1个机箱系统DS-B20-S07-A、3块DS-6916UD-B20H输出业务板、3块DS-6532D-B20输出业务板、1块DS-6408HFH-B20VD输入业务板） | 1套 |
| 86 | UPS | 创电 | CDT-20KL 工频式三相380V输入/单相220V输出(备电供电1小时) | 1套 |
| 87 | 19" 42U标准机柜(600×800) | 金盾 | ND6846 19"标准机柜(600mm×800mm) | 4套 |
| 88 | 19" 42U服务器机柜(600×950) | 金盾 | ND6946 19"服务器机柜(600mm×950mm) | 1套 |
| 89 | 带漏电保护配电箱 | 施耐德 | 施耐德组装 带漏电保护配电箱 | 1套 |
| 90 | 220V电源避雷器 | 雷迅 | PPS-040-4S | 1套 |
| 91 | 机柜PDU电源分配单元 | 国产 | 机柜PDU电源分配单元 | 20套 |
| 92 | 配线 | 清华同方 | CC72004 六类网络线 | 19825m |
| 93 | 配线 | 凌宇 | 音频线 | 2440m |
| 94 | 配线 | 凌宇 | RVV3×2.5mm2电源护套线 | 18000m |
| 95 | 配线 | 凌宇 | RVV2×1.5mm2护套线 | 2400m |
| 96 | 大对数光缆 | 长飞 | 12芯单模光缆 | 2400m |
| 97 | 尾纤 | 国产 | 单模尾纤 | 48条 |
| 98 | 光纤熔接 | 国产 | 光纤熔接、含配件 | 96个 |
| 99 | 配管 | 联塑 | 塑料电线管，PVC25 | 6660m |
| 100 | 配线 | 金联宇 | 电源线，BVV-10mm2 | 400m |
| 101 | 配线 | 金联宇 | 电源线，BVV-6mm2 | 800m |
| 102 | 配线 | 金联宇 | 电源线，BVV-4mm2 | 800m |
| 103 | 配线 | 金联宇 | 电源线，BVV-2.5mm2 | 800m |
| 104 | 配线 | 金联宇 | 桥架接壳线，BV-2.5mm2 | 1360m |
| 105 | 线槽 | 明大 | 镀锌线槽，MR60×80×0.8mm（含30×30mm角铁、防锈油漆等五金配件） | 960m |
| 106 | 线槽 | 明大 | 镀锌线槽，MR100×80×0.8mm（含30×30mm角铁、防锈油漆等五金配件） | 400m |
| 107 | 特制支架 | 国产 | 摄像机特制支架 | 230套 |
| 108 | 防雷接地 | 国产 | 含接地铜牌、各级等电位连接线、垂直接地极、水平接地极，接地电阻要≤10Ω | 1系统 |
| 109 | 其他配件、辅材 | 国产 | 其他配件、辅材、线路标识 | 1批 |
| P | 出入口控制系统 |  |  |  |
| 110 | 四门门禁控制主机 | 海康威视 | DS-K2604 | 7台 |
| 111 | 带密码感应读卡器 | 海康威视 | DS-K1107MK | 4台 |
| 112 | 感应读卡器 | 海康威视 | DS-K1107M | 24台 |
| 113 | 出入口控制管理软件 | 海康威视 | iVMS-7600出入口模块 | 1套 |
| 114 | 台式计算机（多媒体管理电脑） | 联想 | 启天M415-B170（含21.5寸液晶显示屏（联想T2224rF）） | 1套 |
| 115 | IC感应卡(含印刷) | 国产 | IC感应卡(含印刷) | 100张 |
| 116 | 发卡器 | 海康威视 | DS-K1F100-D8E | 1台 |
| 117 | 开门按钮 | 国产 | 开门按钮 | 15个 |
| 118 | 门磁 | 豪恩 | 门磁 | 34对 |
| 119 | 电控锁 | 国产 | 电控锁 | 22套 |
| 120 | 自动闭门器 | 国产 | 自动闭门器 | 22套 |
| 121 | 电控锁电源 | 意林 | YP-902-12-3 | 22套 |
| 122 | 门禁控制主机电源 | 意林 | YP-902-12-3 | 7台 |
| 123 | 蓄电池 | 松下 | 12V24AH蓄电池 | 29个 |
| 124 | 监控中心门禁主机机箱 | 国产 | 监控中心门禁主机机箱 | 1个 |
| 125 | 配线 | 凌宇 | RVVP多芯屏蔽线 | 4000m |
| 126 | 配线 | 凌宇 | RVV2×0.5mm2信号护套线 | 3000m |
| 127 | 配管 | 联塑 | 塑料电线管，PVC25 | 1075m |
| 128 | 其他配件、辅材 | 国产 | 其他配件、辅材 | 1批 |
| Q | 专用通讯系统 |  |  |  |
| 129 | 可视对讲主机 | 海康威视 | DS-KM8301 | 1套 |
| 130 | 可视对讲分机 | 海康威视 | DS-KH8500 | 8台 |
| 131 | 6口数字解码分配器 | 海康威视 | DS-KAD606 | 5台 |
| 132 | 内部对讲主机专用稳压电源 | 海康威视 | 内部对讲主机专用稳压电源 | 1台 |
| 133 | 配线 | 清华同方 | CC72004 六类网络线 | 900m |
| 134 | 配管 | 联塑 | 塑料电线管，PVC25 | 240m |
| 135 | 其他配件、辅材 | 国产 | 其他配件、辅材、线路标识 | 1批 |
| R | 电子巡查系统 |  |  |  |
| 136 | 巡更棒 | 兰德华 | L-3000EF+2 | 5支 |
| 137 | 巡更管理软件 | 兰德华 | 巡更管理软件 | 1套 |
| 138 | 胶囊状信息点 | 兰德华 | EM-5 | 46个 |
| 139 | 通讯座 | 兰德华 | L-3000ET | 1个 |
| S | 防爆安全检查系统 |  |  |  |
| 140 | 防爆罐 | 安天下 | FBG-G1.5-TH101 | 1套 |
| 141 | 金属探测门 | 安天下 | AT300C | 1套 |
| 142 | 手持金属探测器 | 安天下 | AT2008 | 2套 |
| 143 | 通道式X光机 | 安天下 | TH5030 | 1套 |
| T | 监控中心 |  |  |  |
| 144 | 空调机（壁挂式空调） | 美的 | KFR-26GW/BP3DN8Y-PH200(B1) | 4套 |
| 145 | 机房空调（机房专用空调） | 美的 | 整机型号：MAV008WT1N20-Mi（内机型号：MAV008T1N20-Mi，外机型号：MA0101N-Mi） | 2套 |